REZERVOARI

REPUBLIKA MAKEDONIJA

MINISTERSTVO ZA EKONOMIJA

Biro za  metrologija

1000 SKOPJE, Bul. "J.Sandanski" - 109a

tel.   (02) 2403 676  faks (02) 2444 677

Predmet: Izvestuvawe za ispolnuvawe na uslovi za pregled na rezervoari za koi Biroto za  metrologija  izdava tabeli za zafatnina

Za PRV PREGLED, izrabotka i izdavawe na tabeli za zafatnina na rezervoari {to se upotrebuvaat kako merila, potrebno e da se ispolneti uslovite od Pravilnikot za  metrolo{kite uslovi za polo`eni cilindri~ni rezervoari ("Sl. vesnik na SFRJ", br. 26/81),

Zatoa potrebno e  do Biroto za metrologija da se dostavi:

1. Popolnet formular barawe za verifikacija na merila so taksena marka od 50 denari. (formularot можете да го превземете од www.bom.gov.mk)

2. Situacija na objektot so mestopolo`ba na rezervoarite.

3. Podatoci za ozna~uvawe na rezervoarite od tabli~kite (plo~kite) koi fizi~ki se nao|aat na rezervoarite vo soglasnost so standardot M.Z3.010  и M.Z3.018.

4. Tehni~ka dokumentacija po koja se izraboteni rezervoarite:

- sklopen tehni~ki crte` so neophodni preseci,

- detali na priklu~nite mesta,

- detali na fundiraweto i pricvrstuvaweto na rezervoarite.

5. Zapisnik od vodenoto ispituvawe na rezervoarite so traewe od 24 ~asa i toa poedine~no za sekoj rezervoar so nazna~eno vreme za po~etokot i krajot na ispituvaweto. Zapisnikot mora da bide potpi{an i zaveren od izveduva~ot i investitorot.

NAPOMENA: so polnewe na voda vo rezervoarite, osven nivnata nepropustlivost, se vr{i i ispituvawe  na nepomerlivosta na rezervoarite, odnosno kako rezerevoarite "nalegnuvaat" na fundamentite, {to e mnogu va`no za geometriskoto premeruvawe na rezervoarite.

Po dostavuvaweto na baraweto i soodvetnata dokumentacija, za da mo`e da se izvr{i merewe na rezervoarite na mestoto na nivnoto vgraduvawe, NEOPHODNO E rezervoarite da bidat podgotvdeni za pregled, a pod podgotveni rezervoari se podrazbira istite da bidat:

- is~isteni i suvi,

- fiksirani za fundamentite,

- so otvoreni kapaci i so fiksiranite potrebni priklu~oci na lice mesto za uvid,

- dvajca pomo{ni rabotnici i skali za vleguvawe vo rezervoarite.

Za PERIODI^EN pregled, izrabotka i izdavawe na tabeli za zafatnina na rezervoari {to se upotrebuvaat kako merila, potrebno e da se postapi isto kako za PRV PREGLED, pri {to, namesto barawata od to~kite 4 i 5, potrebno e da se dostavi fotokopija od prethodno izdadenata tablica za zafatninata na rezervoarot za koj se odnesuva baraweto.

Dokolku ne se ispolneti pogore navedenite barawa, nema da se pristapi kon realizacija na verifikacija i izdavawe na tabeli za zafatnina na rezervoarite.

Direktor

Sowa Mirakovska