| Мерила кои може да се калибрираат | Опсег | Калибрациони мерни можности |
| --- | --- | --- |
| Еднонасочен/нискофреквентен напон –DCV/LF Voltage |  |  |
| DCV, Дигитални мултиметри, волтметри и мерила на еднонасочен напон кои не се наменети за мерење на оваа величина како дел од некоја друга | 10 mV ÷ 100 mV | 86 µV/V -18 µV/V |
|  | 0.1 V - 1 V | 20 µV/V - 10 µV/V |
|  | 1 V - 10 V | 17 µV/V- 8 µV/V |
|  | 10 V - 100 V | 14 µV/V- 10 µV/V |
|  | 100 V - 1000 V | 17 µV/V - 12 µV/V |
| DCV, Мултифункционални калибратори, извори на еднонасочен напон | 10 mV - 100 mV | 50 µV/V -12 µV/V |
|  | 0.1 V - 1 V | 10 µV/V - 7 µV/V |
|  | 1 V - 10 V | 6.1 µV/V - 5.6 µV/V |
|  | 10 V - 100 V | 12 µV/V - 8 µV/V |
|  | 100 V - 1000 V | 10 µV/V - 8 µV/V |
| ACV, Дигитални мултиметри, волтметри и мерила на наизменичен напон кои не се наменети за мерење на оваа величина како дел од некоја друга и се со фреквенција помала од 1 MHz | 100mV (40 Hz - 100 kHz) | 0.5 mV/V – 1,.2 mV/V |
|  | 1 V - 10 V (40 Hz - 100 kHz) | 0.24 mV/V - 2 mV/V |
|  | 1 V - 10 V (100 kHz - 1 MHz) | 12 mV/V |
|  | 100 V (40 Hz - 100 kHz) | 0.4 mV/V - 3 mV/V |
|  | 1000 V (40 Hz -20 kHz) | 0.4 mV/V – 1,4 mV/V |
| ACV, Мултифункционални калибратори, извори на наизменичен напон | 100mV (40 Hz - 100 kHz) | 0,2 mV/V - 1 mV/V |
|  | 1 V - 10 V (40 Hz - 100 kHz) | 200 µV/V - 1 mV/V |
|  | 1 V - 10 V (100 kHz - 1 MHz) | 12 mV/V |
|  | 100 V (40 Hz - 100 kHz) | 0,5 mV/V -2,4 mV/V |
|  | 1000 V (40 Hz -20 kHz) | 0,4 mV/V – 0,8 mV/V |
| Еднонасочна/нискофреквентна струја / DC/LF Current |  |  |
| DC I , Дигитални мултиметри, амперметри и мерила на еднонасочна струја кои не се наменети за мерење на оваа величина како дел од некоја друга | 0,1 mA - 10 mA | 190 µA/A - 70 µA/A |
|  | 10 mA - 100 mA | 0,2 mA/A - 0,09 mA/A |
|  | 0,1 A - 1A | 0,50 mA/A - 0,25 mA/A |
| DCI, Мултифункционални калибратори, извори на еднонасочна струја | 0,1 mA - 10 mA | 90 µA/A - 40 µA/A |
|  | 10 mA - 100 mA | 110 µA/A - 60 µA/A |
|  | 0,1 A - 1A | 0,3 mA/A - 0,15 mA/A |
| ACI, Дигитални мултиметри, амперметри и мерила на наизменична струја кои не се наменети за мерење на оваа величина како дел од некоја друга и се со фреквенција помала од 1 MHz | 1 mA - 100 mA (50 Hz - 1 kHz) | 0,5 mA/A |
|  | 1 mA - 100 mA (1 kHz - 5 kHz) | 0,7 mA/A |
|  | 1 A (50 Hz - 1 kHz) | 1,8 mA/A |
|  | 1 A (1 kHz - 5 kHz) | 3,9 mA/A |
| ACI, Мултифункционални калибратори, извори на наизменична струја | 1 mA - 100 mA (50 Hz - 1 kHz) | 0,4 mA/A |
|  | 1 mA - 100 mA (1 kHz - 5 kHz) | 0,6 mA/A |
|  | 1 A (50 Hz - 1 kHz) | 1,5 mA/A |
|  | 1 A (1 kHz - 5 kHz) | 3,7 mA/A |
| Отпорност |  |  |
| DC R, Дигитални мултиметри, oмметри на еднонасочна отпорност и мерила на еднонасочна отпорност кои не се наменети за мерење на оваа величина како дел од некоја друга | 10 Ω - 100 Ω | 45µΩ/Ω - 20 µΩ/Ω |
|  | 1 kΩ- 100 kΩ | 24 µΩ/Ω - 41 µΩ/Ω |
|  | 1 M Ω - 10 MΩ | 124 µΩ/Ω - 120 µΩ/Ω |
| DC R, Мултифункционални калибратори и еднонасочна отпорност | 10 Ω - 100 Ω | 24 Ω/Ω - 21 Ω/Ω |
|  | 1 kΩ - 100 kΩ | 15 Ω/Ω - 16 Ω/Ω |
|  | 1 M Ω - 10 M Ω | 50 Ω/Ω - 90 Ω/Ω |
| Мерила за мерење на отпор на заземјување или мултифункционални мерила за тестирање на електрична инсталација кои ја содржат опцијата за мерење на отпор на заземјување | 100 mΩ – 1 Ω | 2 % |
|  | 1 Ω – 10 Ω | 0,4 % |
|  | 10 Ω -100 Ω | 0,3 % |
|  | 100 Ω – 10 kΩ | 0,2 % |
| Мерила за мерење на отпор на изолација или мегаомметри, мултифункционални мерила кои ја содржат опцијата за мерење на отпор на заземјување до напон од 10 kV | 10 kΩ – 1 MΩ | 0,2 % |
|  | 1 MΩ - 10 MΩ | 0,3 % |
|  | 10 MΩ – 1 GΩ | 0,6 % |
|  | 1 GΩ – 10 GΩ | 1,2 % |
|  | 10 GΩ – 100 GΩ | 3,2 % |
|  | 100 GΩ – 1 TΩ | 3,5 % |
|  | 1 TΩ – 10 TΩ | 4 % |
| Тестери на импеданса на јамка/куса врсна/RCD импеданса/ Отпорност на врска на заземјување на два метални дела и мултифункционални тестери со една или сите опции | 25 mΩ – 1 Ω | 2 % |
|  | 1 Ω – 18 kΩ | 0,6 % |
| Останати мерила |  |  |
| Мерила за тестерање на диференцијални склопки со опцијата RCD Струја/ Време на исклучување и мултифункционални тестери со овиеаа опција | 0,5 X I and 1 X I | 2 % rms |
|  | 1,4 X I and 2 X I Mode | 4 % rms |
|  | 5 X I Mode | 8 % rms |
|  | 10 ms – 5000 ms | 0,03 % |
| Мерила за тестирање на струја на истекување и мултифункционални тестери кои ја имаат оваа опција | 0,1 mA – 30 mA | 0,4 % |